## Торговая марка « i-tec » ## КОМБИНАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ «FLASH-X5»  #### ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ. Редакция Руководства 28-11-2020 (с) Группа компаний «Элекомм» 2005..2020 г. г. Тольятти

Прочитайте полностью данное руководство до начала пользования комбинацией приборов !!

СОДЕРЖАНИЕ:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Назначение………………………………………. | 3 |
| Подключение………………………………….. | 3 |
| Органы управления………………………….. | 4 |
| Частные технические решения…………….. | 6 |
| Главное меню………………………………… | 8 |
| Пользовательское меню……………………. | 9 |
| Разделы Пользовательского меню………….. | 10 |
| Комплектность поставки……………………. | 18 |
| Гарантийные обязательства………………… | 19 |
| Наиболее часто задаваемые вопросы……… | 20 |
| Ценные указания………………. | 23 |
| Свидетельство о приемке…………………. | 28 |

- НАЗНАЧЕНИЕ.

  - Многофункциональная Комбинация Электронных Приборов «FLASH-X5»  предназначена для установки на автомобили с инжекторными двигателями семейств ВАЗ- ВАЗ-2118 «Калина» и ВАЗ-2170 «Приора» и их модификаций. Функциональное назначение – контрольно-диагностическое устройство для отображения рабочих параметров автомобиля, диагностики и сервисного сопровождения.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Подключение FLASH-X5 производится с помощью штатной колодки жгута проводов.

Кроме того имеется 2-х контактный дополнительный разъем подключения диагностической К-линии. Оба контакта раъема закорочены на плате. Можно подключаться к любому.

- Провод сигнала К-линии.    (желто-черный) – подключается к указанному на рисунках контакту. Приведены 2 возможных вида диагностической колодки.

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Единственным органом управления КЭП «FLASH-Х5» является подрулевой выключатель с 3-мя кнопками управления.

Функции кнопок управления: кнопка «RESET” позволяет войти в меню, начать и закончить набор параметра.  Кнопки +/- позволяют передвигаться по выбранному меню, уменьшать или увеличивать набираемый параметр.  При нахождении в Главном меню эти кнопки позволяют регулировать яркость подсветки приборных шкал.

Двойной клик кнопки  «RESET» (с коротким промежутком, как на компьютерной «мышке») позволяет войти в меню пользователя или выйти из любого места пользовательского меню в режим Главного меню.

Выход в Главное меню из пользовательского  производится автоматически примерно через 40 сек. Из некоторых  разделов пользовательского меню авто-выход не предусмотрен.

- ЧАСТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Особенностью КЭП «FLASH», в отличие от штатных устройств аналогичного назначения является её высокая функциональность. Ниже следует описание ряда частных технических решений, показывающее уровень разработки.

- 7-сегментный индикатор тахометра показывает значение в формате «1,23» до 1400 оборотов, а при превышении выключает младшую значащую цифру.

- Режим «ДЕМО» включается в меню «Администратор  DEMO» или при непрерывной подаче +12В на оба входа указателей поворотов. Переключение в режим произойдет через 10 сек. На контактах «Аккумулятор» и «Замок зажигания» должно также быть +12В.

- На главном меню постоянно присутствует  параметр «набор 100» - можно измерить время набора скорости до 100 км/ час. Отсчет начинается при старте и автоматически прекращается при наборе 100 км/час, либо через 50 сек.

- Для сброса данных «Таксометр» (а также для пересброса счетчика) – нажмите и удерживайте кнопку энкодера («RESET») 3 сек. Установки – в меню «Таксометр».

- При подключении связи с ЭБУ по К-линии первая попытка связи осуществляется через 7--10 сек. после включения зажигания. При неудачной попытке – повторы через 10 сек.

- На главном экране есть ряд информационных полей. Данные этих полей позволяют полнее представлять процессы в автомобиле.

- При выключении зажигания на экране ЖКИ появляется надпись «Good Bye  BOSS».  Если при выключении зажигания габариты были включены – после прощальной надписи появляется информационный экран, напоминающий о необходимости выключения габаритных огней и часы. Если габариты не выключены в течении 4 минут  – на экране остаются только часы.

- Напоминание  о включенных габаритах также появляется если включить их из режима «Зажигание выключено».

- ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

При включении питания, после короткой заставки,  на которой можно увидеть модель, серийный номер, и версию ПО, включается Главное Меню.

| 1 |  | К Б ! |  |  |  | 2 2 : 0 0 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 11.4V |  |  | ПОДУШКА |  |  |  | 29 L |  |  |
| 3 |  | выбег |  |  | L-100 |  |  |  | L avg |  |  |
|  |  | 144 |  |  | 5.0 |  |  |  | 13.0 |  |  |
|  |  | Пикто-грамма |  |  | 125 |  |  | EBD |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЛ-УСИЛ |  |  |  |
| 5 |  | T_air |  |  | TAXI |  |  |  |  100 |  |  |
|  |  | +14 |  |  | 0775 |  |  |  | 15.1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| 7 |  |  | 9 9 9 9 . 9 9 |  |  |  | 9 9 9 9 9 9 km |  |  |  |  |

Описание меню проведем по строкам:

1- значки «К Б !» обозначающие: К=К линия подключена, Б=Будильник включен, !=необходимо провести ТО.

Правее - Цифровые часы. Показания секунд можно вкл / выкл в меню НАСТРОЙКИ.

2- 11,4V – Напряжение борт-сети; далее пиктограмма «подушка», появляющаяся при неисправности; остаток топлива.

3- слабо заметные пиктограммы выбега (остаток пути на остатке топлива); Расход L/100, автоматически переключающийся на L/час при остановке авто.; Расход топлива средний.   Соответственно под каждой пиктограммой выведен её параметр.

4- Большая предупреждающая пиктограмма. Вывод одного предупреждения из списка:

- обрыв / ошибка датчика топлива

- необходимо пройти тех-обслуживание

- возможна ошибка работы двигателя (Check Engine)

- Низкое или высокое напряжение бортсети

- низкий остаток топлива

- неисправность колодок

- Перегрев двигателя

- начало поездки при поднятом ручном тормозе

Правее места вывода пиктограммы – цифровое значение скорости.

И еще правее надпись «km».

При выявлении неисправности, выше надписи «km» включается сигнализатор EBD,  а ниже – Электроусилитель.

5- слабо заметные пиктограммы Температуры воздуха, Таксометра и скорости набора 100 км/час. Соответственно под каждой пиктограммой выведен её параметр.

6- «Столб» температуры двигателя и её цифровое значение.

7- Счетчик  суточного пробега и Одометр.

Находясь в Главном меню можно регулировать уровень подсветки приборных шкал. Для этого просто нажимайте +/-  .

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР СКОРОСТИ имеет дополнительную функцию. По текущим законам максимальная скорость в городе обычно 60 км/ч, на трассе – 90. Чтобы ездить без штрафов в городе, скорость должна быть меньше 80, а на трассе – меньше 110 км/час.  Индикатор скорости на Главном меню имеет зеленый цвет при скорости до 78 км, белый – при скорости 78…107 км  и красный – при скорости свыше 108 км/час. Если обращать на него внимание, индикатор позволит уменьшить количество штрафов. Переходы через пороги скорости сопровождаются зуммером (можно выключить).  Пороги переключения цвета и соответственно включения зуммера регулируются в меню НАСТРОЙКИ.

При нажатии на RESET на 3 сек производится сброс счетчика таксометра.

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ.

При быстром двойном нажатии на RESET производится переход из главного в Пользовательское меню (и обратно…).

Вращая энкодер, можно выбрать одно из представленных меню. Нажав энкодер – входим в меню. Структура меню имеет несколько уровней. Вход в меню ниже – нажатием энкодера на выбранном разделе. Переход выше – переведя селектор на строку  ВЫХОД и нажав энкодер.

Меню 1 уровня:

- Настройки

- Предупреждения

- Статистика

- Информация

- Диагностика

- Топливный Бак

- Техобслуживание

- Такси

- АДМИНИСТРАТОР

- ВЫХОД >>>¶"

Из большинства разделов Пользовательского меню производится авто-выход через 40 сек. в Главное меню. Но есть исключения: меню  «Диагностика Данные». Из него авто-выход не предусмотрен.

- РАЗДЕЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО МЕНЮ.

Меню «1» - НАСТРОЙКИ.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Шкалы RGB: | Регулировка по 3-м цветам (R-G-B). цвета подсветки шкал скорости и оборотов. |
| Звук поворотов | Включение / выключение зуммера поворотов. |
| Реверс +/- | Инверсное управление кнопками. |
| Расход Ш-нива | Работа с другим сигналом расхода топлива. Кроме этого, Для Шевро-НИВА необходимо зайти в меню топливный бак  объем бака, установив объем =58 л. |
| Т.ож,+12- К-линия | При включении параметра, данные о температуре двигателя и напряжении АКБ поступают с К-линии. Данные о температуре двигателя с К-линии точнее, чем от штатного датчика для КЭП. Рекомендуем всегда устанавливать этот параметр. |
| Расход с К-линии | Поскольку сигнал расхода на модели Х5 заведен в общий жгут – строка не активна. |
| Наличие Подушек | Если на авто есть подушки – вкл. сигнализатор. Если нет – выкл. |
| Режим ТРОПИК | Включение режима. |
| Порог ТРОПИК | Установка значения параметра режима. Регулировка в пределах 97…..103. !!!! Не увлекайтесь слишком ранним порогом!! Вентилятор выключится только тогда, когда температура снизится на 3 градуса ниже установленного порога. |
| Резерв.. | Строка зарезервирована. |
| Яркость 7-LED | относительная яркость 7-сегментных индикаторов |
| Помехо-защита | Параметр, позволяющий устранить лишние шумы сигналов скорости, оборотов, расхода. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИЗМЕНЯТЬ ЭТОТ ПАРАМЕТР !! |
| ЧАСЫ | Установка часов. |
| Будильник | Установка будильника. |
| Взвод Будильника | Взвод Будильника |
| Показ секунд | Вывод на экран индикации секунд. |
| Резерв.. | Строка зарезервирована. |
| Порог скорости 1*** | Установка порога, при котором индикатор скорости на центральном экране меняет цвет с зеленого на белый. |
| Порог скорости 2*** | Установка порога, при котором индикатор скорости на центральном экране меняет цвет с белого на красный. |
| Цвет 6 параметров** | Цвет параметров: «Выбег» (пробег на остатке топлива), расход л/100 или л/час, Средний расход, Темпер-ра воздуха, ТАКСИ, набор 100 км/час. |
| Цвет Верх-Низ *** | Цвет параметров над верхней линией и под нижней. |
| Цвет пиктограмм | Цвет предупреждающих пиктограмм. Слева от большого индикатора скорости. |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |

*** Кодировка цветов:   1— красный, 2 – зеленый, 3- желтый, 4– синий, 5 – Magenta (сиреневый), 6- cyan (почти голубой), 7 – белый.

Меню «2» - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Минимум Топлива | Вкл / выкл предупреждений об остатка топлива менее 6 л. |
| ОБРЫВ ДАТЧИКА ТОПЛИВА | Если датчик топлива имеет значение ниже установленного МИН., будет выдаваться предупреждение, а на месте цифрового значения появится «--» |
| Борт-сеть | Вкл / выкл предупреждений о выходе напряжения за рамки МИН / МАКС. |
| Борт-сеть MAX | Значение параметра |
| Борт-сеть MIN | Значение параметра |
| Ручной тормоз | Вкл / выкл предупреждение |
| ПЕРЕГРЕВ !!! | Вкл / выкл предупреждение |
| Т о.ж. MAX | Значение параметра для активации предупреждения |
| CHECK ЕNGINЕ | Вкл / выкл предупреждение |
| Техобслужи- вание | Вкл / выкл предупреждение |
| Звук порогов скорости | Вкл/выкл звуки при переходе порогов скорости. |
| ИЗНОС КОЛОДОК | Вкл / выкл предупреждение |
| Резерв | Резервные строки |
| Резерв | Резервные строки |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |

Меню «3» - СТАТИСТИКА.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Сброс суточного пробега | = нажатию кнопки в штатной КЭП. |
| Сегодня | Статистика за сегодняшний день. |
| Вчера | Статистика за вчерашний день. |
| За поездку | Статистика за поездку (по счетчику суточного пробега). |
| Сброс результата: | Сброс параметров набора скорости |
| 0-->100км | Значение набора параметра. |
| 0 402 м. | Значение набора параметра. |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |

Меню «4» - ИНФОРМАЦИЯ.

Представлена информация  о координатах  фирмы – производителя.  Телефон, сайт и т.д.   Кроме того – серийный номер изделия, дата прошивки и версия ПО.

Меню «5» - ДИАГНОСТИКА.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Сброс ошибок | Без комментариев. |
| ID ЭБУ | Идентификационные данные ЭБУ |
| Ошибки | Вывод списка ошибок. |
| Выбор ЭБУ | Автоматическая или ручная установка ЭБУ. |
| Данные | Параметрические данные системы. Без авто-выхода !! |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |

Меню «6» - ТОПЛ.БАК.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Бак (л) | Установка объема бака |
| АЦП=MAX бака | Установка верхней границы бака. |
| Центр бака | Установка значения АЦП для центра бака. |
| АЦП=MIN бака | Установка нижней границы бака. |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |
| Текущее АЦП | Текущее состояние датчика бака. |
| MAX за поездку | Статистические данные о граничных значениях бака от включения зажигания. (стираются при выкл. Зажигания !!!) |
| MIN за поездку | Статистические данные о граничных значениях бака от включения зажигания. (стираются при выкл. Зажигания !!!) |

КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ ПОКАЗАНИЯ ОСТАТКА ТОПЛИВА:

Настраиваем верхнюю границу (MAX):

Для настройки сначала заливаем полный бак. Проезжаем 5…10 км. Останавливаемся НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ДВИГАТЕЛЬ !!!    Заходим в меню бака. Смотрим, чему = статистический «MAX за поездку».  Выставляем именно это значение в строке АЦП=MAX бака. Регулировка МАКС. обычно делается 1 раз.

Настраиваем нижнюю границу (MIN):

После заливки полного бака катаемся километров 300 (явно топливо должно остаться). После очередной поездки останавливаемся НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ДВИГАТЕЛЬ !!!    Заходим в меню бака. Смотрим, чему = статистический МИН.  Выставляем в строке АЦП=MIN бака значение = статистическому МИН АЦП (внизу экрана).

Выходим из меню. Если бак показывает больше 5 л. – катаемся еще до остатка 5 – 7 л. После очередной поездки останавливаемся НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ДВИГАТЕЛЬ !!!    Повторяем операцию, описанную выше. Возможно – статистическое АЦП стало ниже. Соответственно меняем установку МИН. Обычно может понадобиться 2—3 повтора регулировки МИН бака.

Настраиваем центр :

Новая версия программы позволяет установить и центр бака.  При этом она не влияет на установки МИН и МАКС.  Если вы ТОЧНО УВЕРЕНЫ, что сейчас в баке половина – зайдите в меню бака, посмотрите чему = Текущее АЦП и установите это же значение для ЦЕНТР бака.

Меню «7» - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Ресурсы | Установка ресурса до его замены. Например для масла должно стоять 10 (10 тыс км.), для ГРМ 60 и т.д. |
| Пробег | Отчет о пробеге на каждом из ресурсов. Например «2» для масла означает, что его меняли 2000 км назад. |
| Сброс | Сброс пробега для выбранных ресурсов. Не для всех!!! А только тех, которые поменяли !!! |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |

Меню «8» - ТАКСИ.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Цена 1 л. | Цена топлива (руб). |
| Цена 1 км. | Стоимость 1 км. пробега (руб) |
| Ожидание за 1 мин. | Стоимость 1 мин. ожидания (руб). |
| Посадка | Стоимость посадки пассажира (руб). |
| Счет ожидания | Вкл / выкл счёт ожидания |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |

Меню ТАКСИ в данном исполнении, конечно, больше «заточено» для измерения «сколько стоит отвезти тёщу на дачу». Но может использоваться и по прямому назначению.

Меню «9» - АДМИНИСТРАТОР.

| 2-й уровень | комментарий |
| --- | --- |
| Тест К-линии | Проверка диагностического выхода. Для корректной проверки лучше отсоединить выходной разъем К-линии. Если тест покажет «ОК» - выход комбинации исправен. |
| Установка пробега | Установка нового значения одометра. Возможно – понадобится ввести пароль. Заводской: 00 00 00 |
| Текущий пароль: | Если пароль установлен – сменить пробег без предварительного ввода пароля нельзя. Вводим … |
| Новый пароль: | Если строка «Текущий пароль» установлена правильно – можно сменить пароль. !!! Если забыли его – поможет только перепрошивка КЭП !! Будьте внимательны при вводе !!! |
| Включение DЕMO | Включение демонстрационной программы. (Выход – нажатием энкодера или выкл. Зажигание) |
| Сброс настроек КЭП | ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗУМНЫХ ЛЮДЕЙ !! Стирание всех (!!!) установленных параметров кроме пробега и паролей. Всё установится на заводские настройки. |
| ВЫХОД >>> | Выход из меню. |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

- КЭП FLASH-Х5….…………………..…………………...1 шт.

- Паспорт с руководством по подключению…..1 шт.

- Коробка упаковочная ………………………….....…1 шт.

- Пакет с комплектом принадлежностей для подключения К-линии……………………………………………………..1 шт.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Ввиду непрерывного совершенствования схемы и программного обеспечения, возможны некоторые отличия в функциях и возможностях купленного Вами изделия и настоящего Руководства.

Ваши предложения и замечания по работе изделия и удобству эксплуатации просьба направлять по адресу:

445026 Россия, Самарская обл. г. Тольятти ул. Революционная 40 - 133  Группа компаний «Элекомм».

Тел/факс (8482) 709-103.

Сайт производителя:    www.elekomm.ru

E-mail:     mail2000000@yandex.ru   (для оптовых заказов) и разных вопросов ….

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие – изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в опытно – промышленной партии в течении 12 месяцев с момента его реализации покупателю через торговую или монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты производства при отсутствии отметки о продаже, при соблюдении потребителем правил монтажа и эксплуатации, изложенным в данной инструкции, а также общих правил эксплуатации автомобиля определенных заводом-изготовителем.

В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя изделия явилась ошибка при установке.

Критерием недействительности гарантийных обязательств являются механические, термические, химические повреждения корпуса, жгута проводов или печатной платы изделия, признаки произведенного ремонта сторонними организациями и лицами.

Для производства гарантийного ремонта обращайтесь в торгующую организацию, реализовавшую изделие или на завод-изготовитель.

Электронная плата комбинации приборов «FLASH-X5» - сложное электронное изделие. Запрещено производить её ремонт самостоятельно. Вскрывать корпус имеет право только  предприятие - изготовитель. КЭП, с признаками вскрытия без предварительной договоренности с производителем, гарантийному ремонту не подлежит.

- НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

** можно ли использовать КЭП, подключив только  основную колодку?

--- Да, но при этом не будут использоваться в полной мере возможности, заложенные в изделие.

** Что делать, если пароль забыт, а нужно изменить пробег?

– нужно пере-прошивать программу. Но это + пересылка… Пароль нужно запоминать…

** Как стать Вашим дилером в регионе?

--- напишите письмо на mail2000000@yandex.ru.  Позвоните по телефону. Сотрудничество приветствуется …

** Возникла какая-либо неисправность. Куда обратиться для ремонта?

-- только к изготовителю. Адрес см. в тексте руководства. Отправка – экспресс - почтой или с оказией.

** Можно ли получить схему для самостоятельного ремонта или усовершенствования?

-- К сожалению, схема не распространяется, но по телефону постараемся всегда помочь.

** После включения в одном из верхних левых окон появляется буква «К». Что это?

--- Это индикатор функционирования связи по К-линии.

** Можно ли дистанционно загрузить в изделие новую программу?

--  такая возможность для всех изделий производства «Элекомм»  выпуска с апреля 2008 года невозможна.  Как правило, в этом нет необходимости.  Мы в 2018 году попробовали предоставить такую возможность, но результат оказался плачевным..  С тех пор дистанционная перепрошивка невозможна.

** При включении КЭП температура двигателя и напряжение борт-сети сначала имеют одни значения, а примерно через 10 сек – другие…

--  при включении зажигания  сигнал температуры двигателя берется от штатного датчика, предназначенного для работы с КЭП. Его точность невысока…..   Если связь по К-линии установилась и включен параметр  T двиг-ля – по К-линии в меню Настройки, - данные начинают поступать по К-линии.  Они точнее.

Аналогично с напряжением борт-сети.

** Заливаю полный бак, а цифры показывают 40 л. вместо 43 л.  Почему?         …… (для ВАЗ-2110, 2115)

--  Нужно настроить датчик. Подробное описание настройки – выше в тексте Инструкции.

……..Лирическое отступление………..

Нам задавали вопрос: можем ли сделать показания бака точнее?   Отвечаем – «да».  Но для соблюдения точности ездить на таком автомобиле нельзя.. Он должен быть установлен на подъемнике в термо - стабильном боксе. Около него нельзя даже ходить.   Тогда получим высокую точность…    А оно Вам надо ?

** Некоторые параметры при диагностике дают

«--» .      Почему?

--  система сделана универсальной для всех типов ЭБУ, однако на одних контроллерах доступны одни параметры, а на других – другие.  Недоступные дают  «--».   По аналогии:  проигрыватель компакт дисков не сможет проигрывать виниловые пластинки и наоборот.

** Можно ли подключить КЭП на карбюраторный автомобиль?

---  Дерзайте…  Дорогу осилит идущий…

** Можно ли установить КЭП  на «ОКУ» ?

-- такие попытки были. Одно время мы даже выпустили партию комбинаций, которые могли работать с 2 и 3-х цилиндровыми двигателями и маленькими шинами. Однако, пользователи часто тыкали на кнопки не осознавая, что они означают. В результате при спокойной езде показатели могли

быть = 5000 оборотов и 190 км/час. Комбинации возвращались на ремонт как «неисправные». Нам это надоело и производство таких КЭП было прекращено

ЦЕННЫЕ УКАЗАНИЯ:

По стрелкам: Если когда-нибудь  любая стрелка останется в рабочем поле, не вернувшись на «0» - на 10 секунд снимите клемму аккумулятора.

Стрелки отработают стандартную процедуру возвращения на уровень «0».

Кроме того, при каждом включении зажигания стрелки поворачиваются к своим нулям примерно на 3..5 градусов. Можно путем нескольких включений / выкл зажигания вернуть стрелки на место.

По подсветке:  В систему заложено много-ступенчатое управление яркостью подсветки.

На яркость подсветки шкал влияет не только нажатие кнопок +/- при нахождении в режиме Главного меню, но и уровень каждого цвета (меню НАСТРОЙКИ  RGB ). Если убавить все цвета в «0», то что тогда Вы собираетесь регулировать ?

Отдельно в меню НАСТРОЙКИ  ЯРКОСТЬ регулируется яркость 7-сегментных индикаторов, которая накладывается на общую яркость.

Напряжение внешней подсветки для комбинаций приборов «FLASH-X5» не используется.

По борт-компьютеру:

Периодически поступают вопросы: почему при одновременном подключении бортового компьютера и комбинации приборов возникают проблемы с К-линией?

Дело в том, что по протоколу обмена на шине      K-line кроме ЭБУ может находиться иммобилайзер и ещё только ОДНО устройство. При подключении одновременно КЭП и борт - компьютера они начинают конфликтовать. Результат – нарушение обмена данными.

Кроме того, во входных цепях сигнала датчика топлива и в КЭП и в борт - компьютере стоят элементы, формирующие график датчика. При их совместном подключении происходит наложение двух схем на одну цепь. Как правило, это ведёт к завышению показаний остатка топлива.  Т.е. при «сухом» баке индикатор может показывать 10…15 л.

Вывод:  Как правило, одновременно работать КЭП и борт -  компьютер не могут. Описанные выше сигналы должны поступать ТОЛЬКО на 1 из устройств. Как вариант – нужно изъять из колодки борт-компьютера сигналы К-линии и уровня топлива.

Успехов!

ELECOMM.

Надеемся, некоторые полезные замечания Вам пригодятся….

Для заметок…

Для заметок…

Для заметок…

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Комбинация электронных приборов «FLASH-X5» заводской номер : | ___ ………. ……… |
| --- | --- |

производства   Группы Компаний  «Элекомм»  г. Тольятти

прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ____ ___________ 2020 г. штамп Контролёр ___________ ОТК

Дата продажи ____ ______________202___ г. м.п. Торговая организация ____________________

Готовые книжки:

Печать :  4 листа на лист.

28,1,28,1,26,3,26,3,24,5,24,5,22,7,22,7,20,9,20,9,18,11,18,11,16,13, 16,13

14,15,14,15,12,17,12,17,10,19,10,19,8,21,8,21,6,23,6,23,4,25,4,25,2,27,2,27